# Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu a kanalizace

Vědecko-technický park Jihočeské univerzity

### Technická zpráva

1.	Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení sdělovacích kabelů a HDPE trubek v Českých Budějovicích v parku Jihočeské univerzity.

2.	Práce byly připojeny do státního souřadnicového a výškového systému (S -JTSK, Bpv). Jako základní bodové pole byly využity body z předchozích měření.

3.	Z tohoto základního bodového pole byla pro podrobné měření vybudována polygonová síť trigonometrickou metodou. Pro další měřické práce byla použita totální stanice TOPCON GTS – 212 s automatickou registrací dat Psion WorkAbout. Byly zaměřeny HDPE trubky v zájmovém území. Pro výpočetní práce byl využit program GV. Takto souřadnicově určené jednotlivé podrobné body byly postoupeny grafickému zpracování. Měřické práce byly provedeny ve 3.třídě přesnosti.

4.	Grafické zpracování bylo provedeno programem MicroStation a jeho nadstavbami a vycházelo z již zmíněného souboru dat podrobných bodů. Konstrukční a grafické práce byly provedeny tímto programem v souladu s platnou ČSN pro kresbu a mapové značky v základním měřítku zpracování 1:500 v celém rozsahu zájmového území.

5.	Výsledným elaborátem předaným odběrateli je zakreslená situace v měřítku 1:500, technická zpráva a seznam souřadnic, disketa se souborem dgn. Vše je archivováno i ve zpracovatelské firmě, včetně původních měřených hodnot a prvků.

6.	Veškeré polní měřické práce byly realizovány v únoru 2008, kancelářské práce pak následně do 3.3.2008. Měřické, výpočetní a grafické práce provedli Michaela Gálová, Ing. Jiří Titl, Ing. Jan Fous, GEOTERC – geodetická kancelář, Vrbenská 6, Č.Budějovice 370 31, tel./fax. 387436263.

V Českých Budějovicích, dne 3.3.2008.